|  | Подключение поворотников Это проще было найти, провода в разъеме Зелено\Красный и Зелено\Желтый. |
| --- | --- |
|  | Масса Черный провод с сигналки подключаем к корпусу автомобиля. Можно воспользоватся штатной массой. Сразу за магнитолой по центру есть массивная железяка, к ней стекаются все провода от штатной проводки. Туда можно зацепится. |
|  | Сирена Для датчика капота и синеры нужно пробится в моторный отсек. Удобнее всего можно здесь |
|  | Датчик дверей Сине\Черный провод с сигналки подключаем на Зелено\Красный провод в этом разьме. Тут немного придется похитрит с настройками сигналки. Дело в том что мы подключились не к самим датчикам а к салонному освешению с фукцией "вежливый свет". Нужно сигналке сказать что мы используем не датчики. (см. инструкцию по программированию сигналки). |